Kaggle小数据集实验

一、数据

1.训练数据：600个样本（每个样本包括:一份asm文件，一份bytes文件），样本分为三个类别（依据Kaggle比赛提供的分类标准：Ramnit、Lollipop、Kelihos_ver3），每个类别200个训练样本

2.测试数据：569个样本（每个样本包括:一份asm文件，一份bytes文件），样本包含三类（与训练样本相同），三个类别分别包含200，200，169个样本

3.平均每个样本的大小为20M

二、所提取的特征

表 1 特征描述

| 特征 | 描述 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Byte Count | 统计byte文件中，每个字节数（0~255）出现的频度 |  |
| Byte Ngram | 统计ngram在所有文件出现的频度（任一文件，出现为1，否则为0），最大信息增益的Ngram将作为特征集 | 此处选择了3gram（内存受限） 每类有750个特征，共计2250个特征 |
| Instruction Freq | 统计自定义常见汇编指令出现的频度 | 共计84个 |
| DLL（API） | 选取最大信息增益的API作为分类特征 | 特征数小于：类别数*1000，由具体数据计算得出 |
| DAF | 在某个范围内，若存在感兴趣byteNgram， 统计某种汇编语句样式在所有文件的出现次数，选取信息增益最大的样式作为分类特征 | 如：move register memory |
| Opcode Image | 读取ASM文件，将其展开成256*X的图像，并resize成1000的特征 | 将整个文件当成二进制文件进行读取 |
| Opcode 2、3、4 gram | 选取指令在单一文件出现大于200次的指令，将它们组成程2，3，4gram特征，统计所有文件的ngram频度，依据阈值选择特征 | 1、4gram在3gram的基础上（3gram出现的次数要大于阈值） 2、特征数量较大，对特征进行压缩（RF特征选择） |
| Section Count | 统计各个段的语句个数 | 如.text .code等 |

三、分类算法

单特征：RF（随机森林），ntrees：300

所有特征：RF（随机森林），ntrees：500

四、分类结果

表 2 特征与分类结果

| 序号 | 特征 | Acc | True Prob distribution |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opcode ngram | 99.30% | {'<50': 3, '<60': 4, '<70': 14, '<80': 14, '<90': 33, '<=100': 497} |
| 2 | Section count | 99.12% | {'<50': 0, '<60': 7, '<70': 5, '<80': 6, '<90': 8, '<=100': 538} |
| 3 | Opcode Image | 94. 55% | {'<50': 0, '<60': 0, '<70': 25, '<80': 0, '<90': 20, '<=100': 493} |
| 4 | DAF | 98.59% | {'<50': 1, '<60': 9, '<70': 14, '<80': 28, '<90': 42, '<=100': 467} |
| 5 | Byte Ngram | 98.77% | {'<50': 7, '<60': 2, '<70': 1, '<80': 8, '<90': 34, '<=100': 510} |
| 6 | Byte Count | 99.12% | {'<50': 1, '<60': 1, '<70': 7, '<80': 5, '<90': 22, '<=100': 528} |
| 7 | Instruction Freq | 61.86% | {'<50': 198, '<60': 15, '<70': 128, '<80': 11, '<90': 0, '<=100': 0} |
| 8 | DLL（API） | 94.55% | {'<50': 1, '<60': 28, '<70': 6, '<80': 12, '<90': 54, '<=100': 437} |
| 9 | Opcode ngram + section count + Opcode image | 99.47% | {'<50': 0, '<60': 1, '<70': 5, '<80': 2, '<90': 4, '<=100': 554} |
| 10 | All | 99.47% | {'<50': 0, '<60': 0, '<70': 3, '<80': 0, '<90': 0, '<=100': 563} |

五、时间和性能分析

1.内存消耗最大的Ngram的计算，32 GB memory is enough to the other features and do all the modeling. 3gram的情况下，最大内存利用为65%（包括其他应用与系统，约30%）

2.单一样本特征提取时间

8G内存

CPU: I5 3G hz  CPU利用率：约20%，

表 3特征抽取所需时间

| 特征 | 平均获取特征时间（从文件读入到特征保存）/秒 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Byte Count | 0.44924956214448897 | ---- |
| Byte Ngram | 0.9076905083309594 |  |
| Instruction Freq | 0.3830356681346893 |  |
| DLL（API） | 0.2390017117874759 |  |
| DAF | 0.2532461941803083 |  |
| Opcode Image | 0.1503433338801066 | ---- |
| Opcode 2、3、4 gram | 1.1955213045033763 | 与实际选择的Opcode数目有关 |
| Section Count | 0.7177777614626139 | ---- |
| 合计 | 4.295866 |  |

从上表的分析可以看出，样本的特征提取耗时较大，不适用于实时分类场合

六、测试与验证

6.1　 image +图像特征抽取算法

从实用性角度上来说， ASM文件需要经过代码反转，由于机器码解析需要特定的工具和方法，并且很多的病毒开发者使用反反转手段，反转是件困难的事情，所以优先应该考虑bytes文件。

ASM文件相比bytes文件拥有了更多的信息，包括汇编语句、解析出来的数据，资源信息等，故而可以得到更好的分类效果

表 4 PCA与文件图像

| 方法 | Asm文件图像 | 备注 | Bytes文件图像 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| None（1000） | 94.55 |  | 31.55 |  |
| PCA（10000 -> 100） | 94.90 | Acc提高了，但整体的正概率降低，如正确识别概率高于90%的样本数减少 | 86.99% | 识别率提高非常明显 |
| PCA(10000 ->120)(最佳值) | 94.90 |  | 87.52 |  |

附：PCA（10000 -> 100）指的是10000维的特征，经过PCA降维到100（主成份个数）